Códigos de error de Samsung:; ENCENDIDO


ENCENDIDO Condición de parada Descripción:

00 = Fin del programa
01 = Desconocido Condición de parada
02 = Condición de parada inválida
11 = Intensidad de polarización demasiado alta error
12 = Error de búsqueda
13 = Error de desenganche de cabeza
14 = Error de calibración de polarización
15 = Eje error de velocidad
16 =errorde centrifugado
17 =errorde seguimiento cero
18 = error resultado de prueba NP-
19 = error resultado de prueba pendiente AB-
1A = error de calibración de ganancia total
1B = error de calibración de ganancia de lazo
21 = error de resultado de calibración de inclinación del cabezal
22 = Error de resultado de comprobación de fuerza de polarización VCM
23 =Errorde búsqueda de tiempo
24 = 1 tiempo de búsqueda de pista demasiado largo
25 = 1/3 tiempo de búsqueda de carrera demasiado largo
26 = Tiempo de búsqueda de carrera completa demasiado largo 
27 = Tiempo de conmutación de cabezal demasiado largo 
28 = Error de tiempo de centrifugado 
29 = Fuerza de retención demasiado baja 
2A = Demasiado error de PES 
2B = Fallo de STW 
2C = Defecto servo en el cilindro de mantenimiento 
2D = Servo defecto excesivo por zona 
2E = defecto de servo excesivo por variador 
2F = error de gris demasiado grande 
31 = defecto de servo real por variador 
32 = error de registro en flujo 
33 = defecto excesivo por límite de accionamiento 
34 = defecto excesivo por zona 
35 = defecto excesivo por cabeza 
36 = Defectos excesivos por pista 
37 = No existe un mapa de defectos 
38 = Error de formato libre de defectos 
39 = Defectos servo demasiado cerca 
3A = Demasiados rasguños 
3B = Demasiados dlist en el búfer
3C = Demasiados errores ecc 
3D = Demasiados errores de escritura 
41 = Tasa de errores demasiado alta 
42 = Demasiados errores durante el Gap Relleno 
43 = Prueba de calibración de la cabeza compensada 
44 = Error excesivo suave 
45 = Error de formato 
46 = Error de secuencia de comandos de grabación 
47 = error de tiempo de RCO 
48 = error de prueba final 
49 = prueba continua 
51 = error de PCB no preparada 
52 = error de tabla de sistema de carga 
53 = error de escritura de mantenimiento 
55 = nivel de versión de código de encendido 
57 = error de inicialización de encendido 
59 = mal matanza información de cabeza 
5A = error relacionado con IPC 
5B = error de lectura de mantenimiento 
5C = error de tiempo de prueba de funcionamiento 
61 = error de RAM de CPU 
62 = error de RAM de secuenciador 
63 = error de RAM de búfer
64 = Error de ROM Flash 
65 = Error de script de grabación 
66 = Error de prueba único de cabecera 
67 = Error de suma de comprobación de número de serie 
68 = Error de TA excesivo 
69 = Error de búsqueda excesiva 
6A = Error de Servo Ram 
6B =? Superposición BurnIn errónea 
71 = Error FSAM 
72 = Error FGRAY 
73 = Error PES 
74 = Error índice 
75 = Error de prueba Margen principal 
80 = Grabar ir 
82 = Fallo prueba BLPL 
83 = Error de prueba único del cabezal 
85 = Error excesivo del TA 
86 = Excesivo Error de escritura de error 
87 = Error de calibración 
88 = Fuerza de retención demasiado alta 
89 = Fuerza de 
retención demasiado alta 91 = Error de escritura del sistema de criterios Rco 
92 = Error de lectura del sistema de criterios Rco 
93 = No se encontraron criterios de Rco
94 = Error de escritura del sistema de encabezado Rco 
95 = Error de escritura del sistema de resultado Rco 
96 = Error de escritura del sistema de resultado del TF_Rco 
97 = Error de escritura del impulso de refuerzo 
98 = Error de prueba del cabezal débil 
99 = Error de pista de prueba encontrada 

; Errores de LATCH o rampa 

1102 = Fallo de cabeza 
1107 = Fuerza de retención demasiado baja 
1108 = Fuerza de 

retención demasiado alta ; Errores SPSTW (fuera de línea) 

1314 = La diferencia del valor de calibración de polarización es grande; HSA teniendo Fail 
1510 = Bias Seek Fail (solo Head 0) 

; Servo_Calibration Errors 

1601 = Error de calibración de polarización 
1602 = Error de pista cero no encontrado / Kt Fail (solo Head 0 o 1) 
1603 = NP - El resultado de la prueba de compensación fue malo 
1604 = AB - El resultado de la prueba de inclinación fue malo 
1606 = La calibración de bucle fue mala
1607 = El resultado de calibración del sesgo del cabezal fue malo 
1608 = La calibración del cabezal falló. 
1610 = RRO 1x El resultado del calibrado fue malo 
1615 = La diferencia de polarización es grande 
1617 = OD a ID Desalineación 
1702 = Error de búsqueda 
1703 = Error de centrifugación 
1704 = Demasiado muchos estacionamiento durante el proceso 
1705 = Spin Up demasiado largo 
1722 = Error de calibración GAP del cabezal 
172A = Defecto del servo virtual 
demasiado 
172C = Defecto del servo real mucho 172D = Defecto de la vía excesiva por unidad 
172E = Defecto de la pista excesiva por zona 
172F = Falta de seguimiento en el mantenimiento cyl 
1731 = Demasiado servo defecto 
1743 = Ganancia total verificar mal 

; Servo Defecto Errores 

1901 = Conducir por defecto servo vitual sobre
1902 = Impulsión por servo defecto en 
1903 = Impulso por defecto servo real en 
1904 = Impulso por defecto en la vía por encima de 
1905 = Zona por defecto en la vía superior 

; Errores de acceso MC 

1A03 = Error de escritura MC 
1A04 = Error de lectura MC 

; Pantalla H / M 

1B01 = Tasa de error demasiado alta 
1C01 = Error de prueba TPI 
1C02 = Sintonización MR a diferente de sesgo 
1C03 = Error de verificación de mapa de zona (para reducción) 
1C04 = Reducción de fuerza 
1C05 = Reducción de fuerza 
1C06 = Solo para reducción en línea 
1F01 = Fallo de interferencia de cabeza / medios 
1F02 = Interferencia falla de prueba 
1F03 = prueba de pico de amplitud fallida 1F04 = error de prueba de 
WII 
1F05 = decaimiento térmico 
1F06 = pantalla de degradación de cabezal
1F07 = GRAN diferencia AGC entre pistas 
1F08 = Problema HDI 
1F09 = Malos defectos CSM OD 
1F0A = CSM incorrecto 

; Errores FOD 

2101 = Error de escritura cuando prueba HSC 
2102 = Error de lectura cuando prueba HSC 
2103 = Prueba de resistencia FOD antes prueba de aterrizaje FOD 
2104 = FOD TD falla: verificación de la tabla de canales falla 
2105 = HSC FH Error cuando pantalla 
2106 = HSC TCC Error cuando pantalla 
2107 = WPTP Error 
2108 = FOD TD falla: demasiado alto flujo 
2109 = Fuera de rango de prueba TD 
210A = FOD Resistencia Mala 
210B = MC error de lectura durante la prueba FOD 
210C = error de escritura de MC durante la prueba FOD 
210D = FH diferencia de un paso es demasiado grande 
210E = ninguna zona buena 
210F = FOD TCC hace fallar 

; errores de tiempo de espera

2201 = SLOW Run Error 
2202 = Cont Test 
2203 = Error de tiempo 
2204 = Demasiados errores de reintento 
2205 = Error relacionado con IPC 
2206 = Error de tiempo de prueba de funcionamiento 

; Errores 

varios de proceso 2301 = Error de calibración de canal 
2303 = O Error de escritura de patrón después de RCO 
2304 = Leer Error de pantalla 
2305 = Error de compilación 
2306 = Código de operación no reconocido (función de cmd opcode no disponible) 
2307 = Error de secuencia de comandos 
2308 = Firmware Assert 
2309 = 2nd Downsize Error 
230A = 5400 rpm DownSpeed ​​Criteria: Zone Cutting Bug 
2353 = 5400 rpm DownSpeed ​​Criteria: Zone Cutting Bug 

; Falta de coincidencia de versión 

2501 = Versión de superposición incorrecta 
2502 = Descarga de código erróneo 
2503 = Error de suma de comprobación de número de serie
2504 = Error de superposición 
2505 = Nueva ID 
2506 = Error de suma de comprobación de superposición 
2507 = No se puede encontrar la tabla de consulta de MRR 

; Desbordamiento de defecto 

2801 = Registro de error completo 
2807 = 
Rechazo lineal 2809 = Demasiado DLIST en buf 
2810 = Demasiados errores de escritura 
2811 = Demasiados errores de seguimiento secuenciales 
2812 = Demasiadas pistas 
erróneas 2813 = Defecto en el cilindro cero 
2814 = Error de comprobación de capacidad 
2815 = Desbordamiento VLIST SF 
2816 = Desbordamiento de TNU por cabezal 
2818 = Inicio de sesión completo MC 
2819 = Demasiadas SLIST 

; IC (preamplificador, canal , motor, FFS) 

2A01 = El preamplificador está fuera de servicio 
2A02 = Regulador de voltaje del preamplificador err 
2A03 = Error de 
reposición del chip 2A04 = NLS Error de registro
2A05 = Error de registro de la lista vinculada 
2A06 = Sensor de caída libre está fuera de servicio 

; Ram / Buffer 

2B01 = Error de RAM de la CPU 
2B02 = Error de RAM de la SEQ 
2B03 = Error de la RAM de BUF 
2B04 = Error de flash 
2B06 = Error de SPIRAM / YRAM / XRAM del 
servo 2B07 = ECC RAM_ERR 
2B08 = Error híbrido ONENAND flash 
2B09 = BufferAlloc reutuled NULL 

; Pantalla OEM 

2C04 = Impulso por defecto de pista por encima de 
2C05 = Demasiado estacionamiento durante el proceso 
2C07 = Error prueba TPI 
2C0C = Pantalla más OD